INFORMACIÓN PARA PODCAST

Programa: Control en procesos de calidad para la confección industrial.

Componente: CF12 - Gestión de la producción y seguridad industrial

Ubicación dentro del componente: 4. Indicadores de productividad

Tema a tratar: eficiencia, tiempos estándares y balanceo de líneas

El tiempo estándar es la cantidad de tiempo que un operario calificado, trabajando a un ritmo normal y bajo condiciones estándar de trabajo, requiere para completar una operación específica. Desarrollado por Frederick Winslow Taylor a finales del siglo XIX y sistematizado por Frank y Lillian Gilbreth, el concepto de tiempo estándar sigue siendo la base del sistema de remuneración, la planificación de la capacidad y el balanceo de líneas en la industria de la confección.

La determinación del tiempo estándar se realiza mediante el estudio de tiempos y movimientos, que combina la medición del tiempo de ciclo observado (mediante cronómetro), la valoración del ritmo del operario con respecto a la norma (factor de calificación) y la adición de suplementos por fatiga, necesidades personales y condiciones de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha documentado y estandarizado estas metodologías en publicaciones de referencia ampliamente utilizadas en la industria textil colombiana.

Total palabras: 150